Üldised  Tehnilised Tingimused

_________________________________________________________________________

Kuupäev / Date: 05.07.2022

Teema / Subject: Bülletään nr  / Bulletin no 1

Kellelt / From: EAL kardikomitee

Kellele / To: Kõik võistlejad / All competitors
LK arv / No of pages: 1
Manused / Attachments: 6 _________________________________________________________________________

EAL kinnitus / ASN Approved: 05.07.2022

Muuta (muudatused kollasega) FIA tehniliste jooniste numeratsiooni, kuna CIK-FIA muutis oma jooniste numeratsiooni alljärgnevalt:

1.6.1.3 Harrastajate Kardisarja kartide tehnilised andmed vastavalt Harrastajate Kardisarja reeglitele ja tehnilistele tingimustele

Kõrgus: Maksimaalselt 650 mm maapinnast, ilma istmeta.
Ükski osa ei tohi ulatuda väljapoole nelinurka, mille moodustavad rattad ning põrkerauad (tehniline joonis nr. 2b). (tehnilised joonised  2.1  ja 3.1)

1.7) PÕRKERAUAD

Need on esi-, taga- ja küljekaitsed. Põrkerauad peavad olema valmistatud magneetilisest terasest. Põrkerauad peavad olema homologeeritud koos kandmikuga. (vt. tehn. joonist nr. 2a). (vt. tehn. joonis 2.0 ja 3.0)

1.9.2 – Voolundid
Voolundeid on kohustuslik kasutada kõik masinaklassides. Voolundite komplekti kuuluvad: esipõrkekaitse, esivoolund ja kaks külgvoolundit üks kummalegi küljele ning lisaks võib olla ka tagavoolund (tehn. joonis 2b). (tehn. joonis 2.1 ja 3.1) Vastavalt klassireeglitele on lubatud  kasutada ka CIK-FIA poolt homologeerimata voolundeid. Voolundeid ei tohi kasutada kütusepaagina ega lisaraskuste kinnitamiseks. Voolundite lõikamine ja muutmine on keelatud. 
Kõikidel kartidel (va Cadet, Retro Slick ja Retro N) on kohustuslik kasutada kehtiva homologatsiooniga esipõrkekaitset alates 01.juuli 2022a. 
Kõikidel kartidel (va Cadet, Retro Slick, Retro N ) on kohustulik kasutada kehtiva homologeeringuga tagapõrkekaitset alates 01. august2022a

1.9.5 – Esipõrkekaitse

Kõikidel kartidel (va Cadet, Retro Slick ja Retro N) on kohustuslik kasutada kehtiva homologatsiooniga esipõrkekaitset alates 01.juuli 2022 a. 
- Kohustuslik on kasutada CIK-FIA poolt homologeeritud esipõrkekaitse kinnitust. CIK-FIA tehniline joonis 2c. 2.2 ja 3.2
- Ei tohi asetseda kõrgemal horisontaalsest tasapinnast, mis on tõmmatud läbi esirataste ülemiste punktide.

- CIK-FIA poolt homologeeritud põrkekaitse kinnituse kasutamine ei ole kohustuslik klassis Cadet.
- Ei tohi omada ühtegi teravat serva.
- Vähim lubatud laius on 1000 mm (klassides Cadet, Micro 60, ja Mini 60  800 mm) ja suurim lubatud laius on võrdne esitelje laiusega, mõõdetuna esirataste välispindadest. 
- Suurim lubatud kaugus esiratastest on 150mm.
- Esipõrkekaitse võib ulatuda esiteljest ettepoole maksimaalselt 650mm.
- Esipõrkekaitse esiküljel peab olema vähemalt 80mm kõrgune ja 300mm laiune vertikaalpind, mis peab algama vahetult raami aluspinna kõrguselt.

- Esipõrkekaitse ei tohi koguda vett, kruusa või muud säärast.

CIK-FIA joonis esipõrkekaitse kinnituse kohta on leitav CIK-FIA  lehelt.